Level 1：Atomic Task

给定完整且无故障的输入设计状态，用户明确要求执行一个 EDA 操作；Agent 需要选择正确的工具、填写正确参数、完成一次主要工具调用，并返回正确结果或产物。它不涉及任务分解、错误恢复、迭代优化或跨阶段反馈。

1. 先固定 Atomic Tool 的粒度

每个 service 对应一个明确阶段：

simulate

synthesize

report_timing

initialize_floorplan

global_place

detailed_place

clock_tree_synthesis

global_route

detailed_route

extract_parasitics

run_drc

run_lvs

report_power

每个接口使用结构化参数，并返回统一结果：

{

"status": "success",

"artifacts": [],

"metrics": {},

"warnings": [],

"runtime": 0

}

2. Level 1 任务列表

建议第一版包含九类、22 个题型。

A. RTL Simulation

前置条件：RTL、testbench、filelist 和 simulator 配置已经准备好，Agent 不允许修改 RTL/testbench。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-SIM-01 | 运行 AES known-answer smoke test，并报告 pass/fail | design、test name、timeout | exit code、assertion、预期 ciphertext、PASS 标志 |
| L1-SIM-02 | 运行 UART loopback test，并生成 waveform | test name、waveform format | 测试通过、VCD/FST 存在且非空 |
| L1-SIM-03 | 以指定 seed 运行 Ibex arithmetic test | seed、timeout、simulator | seed 是否生效、test status、cycle count |

可以用 Verilator/Icarus Verilog 完成 Lite Track；复杂验证环境可在 Full Track 中使用 Ibex 的现有 test list 和 golden model。Ibex Verification

B. Logic Synthesis

前置条件：RTL、top module、Liberty 和基本 constraint 已准备好。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-SYN-01 | 使用 Nangate45 对 GCD 进行标准逻辑综合 | top、library、clock period | mapped netlist、无 unmapped cell、cell count |
| L1-SYN-02 | 使用 area-oriented strategy 综合 AES | synthesis preset、clock | strategy 是否应用、netlist、area report |
| L1-SYN-03 | 对 Ibex 执行指定配置的综合并输出统计报告 | top、defines、flatten option | 配置是否正确、netlist、FF/combinational cell 数 |

工具建议使用 Yosys。Golden 不应逐字节比较 netlist，而应检查：

- netlist 可重新读入；

- top module 正确；

- 无 unresolved/unmapped cell；

- 逻辑等价性通过；

- 面积和 cell count 在参考区间内。

C. Static Timing Analysis

前置条件：mapped netlist、SDC、Liberty、SPEF（需要时）均已给定。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-STA-01 | 报告 typical corner 下最差 setup path | corner、max paths=1 | startpoint、endpoint、path type、slack |
| L1-STA-02 | 报告 fast corner 下最差 hold path | corner、min path | startpoint、endpoint、hold slack |
| L1-STA-03 | 查询指定 startpoint 到 endpoint 的 timing path | from、to、corner | 是否查询正确路径、arrival、required、slack |

输出建议统一为：

{

"analysis_type": "setup",

"corner": "typical",

"startpoint": "...",

"endpoint": "...",

"arrival_time": 0.0,

"required_time": 0.0,

"slack": 0.0

}

数值评分使用容差，例如 |slack_agent - slack_gold| ≤ 1 ps，避免文本格式差异。

D. Floorplanning

前置条件：综合网表、LEF、SDC 和 die/core 配置已准备好。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-FP-01 | 按指定 utilization 和 aspect ratio 初始化 floorplan | utilization、aspect ratio、core margin | DEF 可加载、die/core 尺寸、实际利用率 |
| L1-FP-02 | 对给定 floorplan 执行自动 IO pin placement | layer、pin constraints | pin 数量、合法层、边界合法性、无重叠 |

这一层不要求 Agent判断 utilization 是否合理；合理性判断属于 Level 2/3。

E. Placement

前置条件：合法 floorplan DEF、netlist、LEF 和 SDC 已给定。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-PLC-01 | 使用指定 target density 运行 global placement | density、timing-driven flag | placed DEF、cell 坐标、HPWL、overflow |
| L1-PLC-02 | 对 global-placement 结果执行 detailed placement | max displacement、padding | placement legality、overlap、displacement |

评分中的 QoR 只用于检查是否出现异常，不比较 Agent 的优化能力。例如：

placement legal

AND overlap count = 0

AND HPWL <= 1.2 × golden HPWL

F. Clock Tree Synthesis

前置条件：合法 placement 数据库和 clock definition 已给定。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-CTS-01 | 对指定 clock 执行 CTS | clock name、buffer list、target skew | CTS DEF、clock buffers、clock sinks、skew |
| L1-CTS-02 | 报告 CTS 后的 clock skew 和 insertion delay | clock、corner | clock 名称、sink count、skew、latency |

CTS-02 是单一 report 操作，不要求继续修复 skew。

G. Routing and Extraction

前置条件：CTS 后数据库、routing layer 配置、RC technology file 已给定。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-RT-01 | 执行 global routing，并报告 congestion | min/max layer、adjustment | route guide、overflow、congestion metrics |
| L1-RT-02 | 执行 detailed routing，并输出 routed DEF | routing layers、iteration limit | routed DEF 可加载、unrouted nets、DRC count |
| L1-RT-03 | 对 routed design 执行 parasitic extraction | corner、RC model、output format | SPEF 存在、net coverage、SPEF 可解析 |

L1-RT-02 不要求 Agent 根据 DRC 结果重新布线；那属于 Level 4。

H. Physical Verification

前置条件：GDS、extracted netlist、source netlist、technology rule deck 已给定。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-PV-01 | 对指定 GDS 运行 DRC 并报告 violation count | rule deck、top cell | DRC 是否完成、分类计数、报告文件 |
| L1-PV-02 | 对 layout 和 schematic netlist 运行 LVS | GDS/netlist、top、setup | matched/unmatched、端口和器件差异 |

建议只使用允许公开分发的 rule deck。Lite Track 可基于 KLayout/Netgen 和开放 PDK。

I. Power Analysis

前置条件：mapped/post-route netlist、Liberty、SDC 和 SAIF/VCD 已给定。

| ID | 具体任务 | 主要参数 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-PWR-01 | 报告指定 corner 下的静态功耗 | corner、voltage、temperature | leakage、internal、switching、total power |
| L1-PWR-02 | 使用给定 SAIF 执行 activity-based power analysis | SAIF、scope、corner | activity 是否加载、annotated coverage、total power |

功耗使用相对或绝对容差，不能直接匹配报告文本。

3. Level 1 的统一任务格式

以 STA 为例：

task_id: L1-STA-01

level: 1

domain: sta

capability: atomic_tool_use

prompt: >

Report the worst setup timing path of the AES design

at the typical corner. Return the startpoint, endpoint,

arrival time, required time, and slack.

initial_state:

snapshot: aes_post_synthesis_v1

artifacts:

- aes_mapped.v

- aes.sdc

- nangate45_typ.lib

tool_catalog:

- simulate

- synthesize

- report_timing

- global_place

- detailed_route

budget:

max_primary_tool_calls: 1

max_total_tool_calls: 3

timeout_seconds: 120

golden:

expected_tool: report_timing

analysis_type: setup

corner: typical

evaluator:

type: sta_path_evaluator

slack_tolerance_ps: 1

其中：

- max_primary_tool_calls=1 保证它是 Atomic；

- 允许少量 metadata/file inspection；

- 重试会进入效率指标，但不一定直接判零；

- full tool catalog 必须可见，否则“工具选择”会变得没有意义。

4. Golden 构造方式

建议从 ORFS 的 stage-by-stage reference flow 生成快照。ORFS 本身包含 Yosys、OpenROAD、KLayout 以及公开设计和平台，可以在每个阶段保存标准状态。OpenROAD Flow Scripts

例如：

golden synthesis

↓ 保存 netlist/SDC/report

L1-STA 初始状态

golden floorplan

↓ 保存 DEF/database

L1-Placement 初始状态

golden placement

↓

L1-CTS 初始状态

golden CTS

↓

L1-Routing 初始状态

每个任务必须从干净 snapshot 启动，避免前一次 Agent 运行污染后续任务。

Golden 包含：

- 固定工具和容器版本；

- reference command；

- reference artifacts；

- canonical JSON metrics；

- evaluator；

- 合法数值范围；

- task provenance 和许可证。

5. Level 1 评分

建议采用一个严格二进制主指标：

TaskPass =

CorrectTool

AND CorrectParameters

AND ExecutionSuccess

AND ArtifactValidity

AND SemanticResultCorrectness

同时报告诊断分数：

- Tool Selection Accuracy；

- Parameter Accuracy；

- Execution Success Rate；

- Artifact Validity Rate；

- Semantic Success Rate；

- Average Tool Calls；

- Token Cost；

- Runtime Overhead。

Level 1 暂时不强调“Agent 获得了更好的 PPA”，因为任务要求只是执行指定操作。设计质量只作为异常检查和结果正确性的一部分。真正的 QoR 优化应放到 Level 5。

6. 推荐的数据规模

上述共 22 个题型。每个题型可以实例化到两个设计：

- Small： UART；

- Medium：AES；

- Core 类设计仅选择适合的题型，如 Ibex simulation、synthesis、STA。

建议 Level 1 v1 包含：

22 个题型× 每题 3 个设计实例 = 约 66 个基础任务

最终 Level 1 可以形成约 50–70 个实例，但核心仍是这 22 个不同题型，而不是通过替换 design name 人为扩大数量。

Level 2: Parameterized Analysis

Level 2 可以定义为：

Agent 面对单一 EDA 阶段，正确解析显式、派生或上下文相关的参数，调用相应工具，并从结果中提取指定分析结论。

它与 Level 1 的区别是，Level 1 主要测试“会不会调用”，Level 2 进一步测试：

- 参数绑定是否正确；

- 单位和表达形式转换；

- corner/mode/path group 选择；

- hierarchy、filter 和 constraint 处理；

- 是否能从报告中提取正确结论。

它与 Level 3 的边界是：Level 2 不允许不同设计阶段之间形成依赖链。可以有“一次主要操作 + 若干只读查询”，但不能将 synthesis 输出继续送入 STA、placement 等下游阶段。

1. 参数复杂度标签

建议给每个任务增加参数类型标签：

- P1 Explicit：参数在 prompt 中直接给出；

- P2 Derived：需要计算或转换，如 500 MHz → 2 ns；

- P3 Contextual：需要根据语义选择 corner、path group、hierarchy 或模式；

- P4 Multi-constraint：同时满足多个配置约束，但不进行反馈优化。

2. Level 2 任务列表

建议第一版包含 10 类、24 个题型。

A. Simulation and Regression

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-SIM-01 | 对 UART 运行所有标记为 smoke 的测试，使用指定 seed 和 timeout，输出汇总 | test tag、seed、timeout、并发度 | 实际运行测试集合、seed、pass/fail、测试数 |
| L2-SIM-02 | 对 AES 运行指定测试向量，失败时保存 waveform | vector set、wave-on-failure、wave format | 向量是否加载、结果、waveform 策略是否生效 |
| L2-SIM-03 | 分析已有 Ibex regression 结果，按失败签名分组，并返回出现次数最多的三类错误 | log directory、grouping key、top-k | failure signature、测试/seed 列表、计数 |

示例 prompt：

Run all UART tests tagged smoke with seed 2026 and a timeout of 50,000 cycles. Use four parallel workers and report the pass rate and failed test names.

L2-SIM-03 只分析已经准备好的 regression 数据，不负责修复失败。

B. Logic Synthesis

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-SYN-01 | 在 Nangate45 上以 500 MHz 综合 AES，保留 hierarchy，使用 area-oriented strategy | 频率转周期、library、hierarchy、strategy | 实际 clock=2 ns、综合选项、netlist、area |
| L2-SYN-02 | 使用指定 Ibex 参数配置进行综合，并输出资源分类 | module parameters、defines、flatten、clock | 参数是否传入、top、cell category、netlist |
| L2-SYN-03 | 分析综合网表的层次化面积，返回面积最大的三个模块 | hierarchy depth、top-k、是否包含 buffer | 模块名称、面积、占比、排序 |

示例 prompt：

Synthesize AES for a target frequency of 500 MHz using Nangate45. Preserve module hierarchy, disable retiming, and use the area-oriented synthesis preset.

评分必须从实际 tool state、脚本和日志中确认 clock period 与选项，而不是检查 Agent 最终回答中是否声称使用了这些参数。

C. Logical Equivalence

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-LEC-01 | 检查 RTL 与综合网表逻辑等价性，正确处理 clock-gating cell 和 memory black box | reference、implementation、top、black-box list | equivalence status、unmatched points、black-box 配置 |

该任务只执行和分析 equivalence，不要求 Agent 修改 RTL 或网表。

D. Static Timing Analysis

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-STA-01 | 分别报告 slow corner 的最差 setup path 和 fast corner 的最差 hold path | corner 映射、setup/hold、top-k | corner、analysis type、endpoint、slack |
| L2-STA-02 | 只查询 reg-to-reg path group，排除 false path，报告最差五条路径 | path group、filter、exception handling | 返回路径集合、排序、slack |
| L2-STA-03 | 执行 constraint completeness analysis，报告 unconstrained endpoint、missing clock 和 violated design rule | check 类型、severity、对象过滤 | endpoint 集合、clock、violation 类型和数量 |

示例 prompt：

Report the five worst register-to-register setup paths at the slow corner. Exclude paths covered by false-path exceptions and return the startpoint, endpoint and slack.

Golden 应保存预期路径集合和数值容差，而不是比较 timing report 文本。

E. Floorplanning

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-FP-01 | 根据 standard-cell area、60% utilization、1.0 aspect ratio 和四周 10 μm margin 创建 floorplan | 面积计算、利用率、aspect ratio、margin | die/core 尺寸、实际利用率、DEF 合法性 |
| L2-FP-02 | 按指定 halo、channel 和 region 约束放置 macros | macro filter、halo、channel、region | macro 坐标、overlap、halo/region 合法性 |

L2-FP-01 需要 Agent 正确计算：

core_area = standard_cell_area / target_utilization

但不要求搜索最优 utilization。

F. Placement

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-PLC-01 | 使用指定 density、cell padding 和 timing-driven 选项运行 global placement | density、padding、timing-driven | 生效参数、placement legality、HPWL、overflow |
| L2-PLC-02 | 使用 routability-driven placement，并应用指定 routing capacity adjustment | routability mode、adjustment、overflow threshold | 参数、overflow、congestion、placed DEF |
| L2-PLC-03 | 分析已有 placement，返回拥塞最严重的五个区域和相关 nets | bin size、top-k、routing layers | bin 坐标、overflow、相关 net、排序 |

L2-PLC-03 是 report-analysis 任务，不进行重新 placement。

G. Clock Tree Synthesis

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-CTS-01 | 对 core_clk 执行 CTS，使用给定 buffer list、target skew 和 maximum wire length | clock、buffers、skew、wire length | 实际 buffer 类型、sink coverage、skew、CTS DEF |
| L2-CTS-02 | 分析多 clock CTS 报告，返回 skew 最大的 clock 及其 latency 和 sink count | clock filter、metric、top-k | clock 排序、skew、latency、sink count |

示例 prompt：

Build the clock tree for core_clk using only BUF_X4 and BUF_X8, with a target skew of 80 ps and a maximum clock wire length of 120 μm.

该任务不要求在 skew 超标后重新运行 CTS。

H. Routing and Parasitic Extraction

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-RT-01 | 在 M2–M6 范围内执行 global routing，并对指定层应用 capacity adjustment | min/max layer、layer adjustment、macro blockage | routing layer、guide、overflow、congestion |
| L2-RT-02 | 执行 detailed routing，并按 rule 和 layer 汇总 DRC | routing layers、via policy、iteration limit | routed DEF、unrouted nets、DRC 分类 |
| L2-RT-03 | 为指定 RC corners 提取 SPEF，并报告每个 corner 的 net coverage | corner list、RC model、output naming | SPEF 数量、corner、net coverage、可解析性 |

RT-03 可以一次调用 extraction service 生成多个 corner 的 SPEF，因为它仍属于单一设计阶段。

I. Physical Verification

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-PV-01 | 对指定 layout region 执行 DRC，仅统计 spacing、width 和 enclosure 类规则 | region、rule filter、layer filter | 实际检查范围、规则类别、violation 坐标和数量 |
| L2-PV-02 | 执行 LVS，将 SRAM 作为 black box，并使用指定 power/ground pin mapping | top、black box、pin mapping | LVS status、unmatched nets/devices、配置是否生效 |

不建议加入“运行 DRC 并自动修复”任务，因为那属于 Level 4 Diagnosis and Repair。

J. Power Analysis

| ID | 代表性任务 | 参数化要求 | 自动评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| L2-PWR-01 | 使用给定 SAIF 和 hierarchy scope 执行功耗分析，返回模块级功耗 breakdown | SAIF、scope、corner、voltage、temperature | SAIF coverage、dynamic/leakage、模块占比 |
| L2-PWR-02 | 使用 vectorless activity 参数执行功耗估计，并返回功耗最高的五个模块 | toggle rate、static probability、clock frequency、top-k | activity 参数、总功耗、模块排序 |

示例 prompt：

Estimate the AES power at the slow corner using aes.saif. Map the SAIF scope to tb.dut, and report switching, internal and leakage power for the top five modules.

3. Level 2 统一任务格式

以综合任务为例：

task_id: L2-SYN-01

level: 2

domain: synthesis

parameter_type:

- derived

- multi_constraint

prompt: >

Synthesize AES for 500 MHz using Nangate45.

Preserve hierarchy, disable retiming, and use the

area-oriented synthesis preset.

initial_state:

snapshot: aes_rtl_ready

artifacts:

- rtl_filelist.f

- constraints_template.sdc

- nangate45.lib

tool_catalog:

- simulate

- synthesize

- report_timing

- initialize_floorplan

- global_place

budget:

max_primary_operations: 1

max_readonly_queries: 2

max_total_tool_calls: 4

parameter_oracle:

platform: nangate45

clock_period_ns: 2.0

preserve_hierarchy: true

retiming: false

strategy: area

required_outputs:

- mapped_netlist

- synthesis_report

- canonical_metrics_json

4. 参数评分

参数不能只检查 Agent 生成的文本，必须检查实际执行环境中的 effective configuration。

建议将参数分为：

- Critical parameters：错误则任务失败，如 top、corner、clock、library；

- Major parameters：影响主要语义，如 strategy、path group、routing layer；

- Minor parameters：输出格式、top-k、report detail。

定义：

CriticalParameterPass = 所有关键参数正确

ParameterBindingScore = 正确参数数 / 参数总数

数值参数使用容差，例如：

abs(clock_period_agent - clock_period_gold) <= 0.001 ns

枚举、布尔、文件和 corner 参数要求精确匹配。

5. 分析结果评分

建议 Agent 返回结构化 JSON，不使用通用 LLM Judge 作为主评分器。例如：

{

"effective_parameters": {

"corner": "ss_0p72v_125c",

"analysis_type": "setup",

"path_group": "reg2reg"

},

"results": {

"wns_ns": -0.083,

"tns_ns": -1.247,

"violating_paths": 13

},

"conclusion": {

"constraint_met": false

}

}

评分包括：

- 参数是否实际生效；

- metric 数值是否正确；

- 对象集合 precision/recall；

- top-k 排序是否正确；

- 布尔结论是否与指标一致。

主要成功条件可以定义为：

TaskPass =

CorrectTool

AND CriticalParameterPass

AND ExecutionSuccess

AND ArtifactValidity

AND AnalysisCorrectness

LLM calls、tokens、tool calls 和 runtime 仍单独作为效率指标，不混入正确性总分。

6. Level 2 的 Golden 构造

每个任务应保存四类 golden：

- Parameter Oracle：正确参数及其派生过程；

- Reference Invocation：专家工具调用；

- Canonical Result：结构化 reference metrics；

- Semantic Invariants：结果必须满足的逻辑关系。

例如 STA 任务的 golden 不仅包含 slack，还应包含：

corner = slow

analysis_type = setup

path_group = reg2reg

paths are sorted by slack ascending

all returned paths satisfy the filter

7. 建议规模

上述共 24 个题型。建议每个题型构造：

- 一个公开 small/medium design 实例；

- 一个 hidden design 实例；

- 部分任务增加参数或自然语言表达变化。

因此 Level 2 v1 可以包含：

24 个核心题型

约 48 个基础设计实例

增加参数变体后约 60–75 个任务

数据划分应按 design family 划分。例如 AES 的不同 clock 参数不能分别出现在 dev 和 hidden test；否则 Agent 可能记住设计与结果，而不是展示真正的参数理解和报告分析能力。

Level 3: Multi-step Flow

Level 3 应定义为：给定无故障、可执行的初始设计状态，Agent 需要将一个目标分解为多个具有数据依赖的 EDA 步骤，正确传递中间产物，并完成线性、分支或并行的工作流。

Level 3 的重点是“工作流组合”，而不是错误修复或迭代优化。

- 不注入工具故障和设计错误；

- Golden workflow 在固定环境下应一次成功；

- 允许 Agent 因自身参数错误而重试，但计入效率损失；

- 不要求根据 QoR 反复调整参数；

- 不允许调用 run_full_flow() 之类的整体封装服务。

1. Level 3 内部难度

建议把多步骤任务再标记为三种结构：

- L3-A Linear：线性流程，如 synthesis → LEC → STA；

- L3-B Fork-Join：独立任务可并行，最后汇总；

- L3-C Implicit Planning：用户只给最终目标，Agent 自己推断必要步骤。

此外记录：

NodeCount

CriticalPathLength

ToolCount

ArtifactCount

ParallelWidth

CrossStageCount

2. Level 3 任务列表

建议第一版包含九类、23 个题型。

A. Simulation Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-SIM-01 | 完成 AES 测试的编译、elaboration、仿真并生成 waveform 和结果摘要 | compile → elaborate → simulate → summarize | 步骤顺序、binary 传递、waveform、测试结果 |
| L3-SIM-02 | 并行运行 UART regression 中的八个测试并汇总结果 | compile → parallel simulations → merge results | 并行调度、seed/test 映射、结果完整性 |
| L3-SIM-03 | 使用给定 gate netlist 和 SDF 运行门级仿真 | compile netlist → annotate SDF → simulate → compare output | SDF 是否加载、时序仿真模式、输出正确性 |

SIM-02 中即使存在预先设置的 failing test，Agent 也只负责汇总，不负责诊断或修复。

B. Synthesis and Equivalence Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-SYN-01 | 将 RTL 综合为 mapped netlist，并验证与 RTL 逻辑等价 | synthesis → LEC → summary | netlist、reference/implementation 方向、等价性 |
| L3-SYN-02 | 综合 AES，并报告面积和 pre-layout timing | synthesis → constraint export → STA → PPA summary | SDC 传递、Liberty 一致性、area/slack |
| L3-SYN-03 | 使用两个指定 synthesis preset 并行综合并比较结果 | parallel synthesis A/B → metrics extraction → comparison | 分支执行、配置隔离、结果比较 |

SYN-03 的两个 preset 由用户指定，不要求 Agent 搜索最优策略，因此仍属于 Level 3，而不是优化任务。

C. Timing Analysis Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-STA-01 | 在 slow、typical、fast 三个 corner 并行执行 STA 并汇总最差结果 | parallel corner STA → aggregate | corner/library 映射、并行性、worst-case 选择 |
| L3-STA-02 | 对 post-route design 进行多 corner RC extraction 和 MCMM STA | parallel SPEF extraction → MCMM STA → summary | SPEF/corner 配对、mode/corner、WNS/TNS |
| L3-STA-03 | 比较 pre-CTS 和 post-CTS timing，报告 clock tree 引入的变化 | analyze snapshot A/B → delta report | snapshot 区分、指标对齐、slack/latency delta |

STA-03 使用两个已准备好的快照，不要求 Agent 自己执行 CTS。

D. Floorplanning and Placement Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-PLC-01 | 从综合网表生成合法 placed DEF | initialize floorplan → pin placement → global placement → detailed placement → legality check | artifact 传递、阶段顺序、合法性 |
| L3-PLC-02 | 完成带 macro 设计的 floorplan 和 placement，并生成 congestion report | floorplan → macro placement → blockage → standard-cell placement → congestion analysis | macro/halo、blockage、placement、拥塞报告 |

该层不要求发现和修复 congestion，只要求按给定参数完成流程并报告结果。

E. CTS and Routing Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-PR-01 | 从 placed design 构建 clock tree 并生成 post-CTS timing report | CTS → clock propagation → STA → clock report | CTS artifact、propagated clock、skew/slack |
| L3-PR-02 | 从 CTS design 完成 routing 并生成 DRC 分类报告 | global route → detailed route → DRC extraction → summary | guide、routed DEF、unrouted nets、DRC |
| L3-PR-03 | 从 placed design 得到 post-route timing report | CTS → global route → detailed route → RC extraction → STA | 长依赖链、SPEF、post-route STA |

PR-03 是 Level 3 中典型的长程线性任务，但不包含 timing violation 修复。

F. End-to-End Physical Implementation

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-E2E-01 | 从 mapped netlist 和 SDC 生成 routed DEF/GDS | floorplan → placement → CTS → routing → streamout | 完整后端流程、artifact lineage、最终 layout |
| L3-E2E-02 | 从给定 RTL 生成 signoff summary | synthesis → LEC → floorplan → placement → CTS → routing → extraction → STA/DRC/LVS | 跨工具完整性、最终约束、长程执行 |

建议：

- E2E-01 放入 Lite Track，使用 GCD/AES；

- E2E-02 放入 Full Track，使用 AES/Ibex；

- 不为 Agent 提供 ORFS 的完整 Makefile，只提供阶段级 service。

否则 Agent 只需调用已有脚本，无法评测工作流分解能力。

G. Signoff and ECO Validation Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-SIGN-01 | 从 routed design 生成 GDS，并行完成 DRC 和 LVS | streamout → parallel DRC/LVS → signoff summary | fork-join、rule deck、最终报告 |
| L3-SIGN-02 | 对 post-route design 生成 timing、power 和 physical verification 汇总 | extraction → parallel STA/power/DRC → aggregate | 多种报告配对、并行分支、汇总 |
| L3-SIGN-03 | 应用给定 ECO patch，并验证其正确性 | apply prescribed ECO → incremental placement/route → parallel LEC/STA/DRC → summary | ECO artifact、增量流程、验证完整性 |

SIGN-03 中 ECO patch 由任务直接给定。Agent 不负责判断如何修复，因此它是“ECO validation workflow”，不是 Level 4 的 ECO repair。

H. Activity and Power Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-PWR-01 | 通过 RTL simulation 生成 SAIF，并对综合网表执行功耗分析 | simulate → generate SAIF → scope mapping → power analysis | 跨 simulation/power artifact 传递 |
| L3-PWR-02 | 对 post-route design 生成 timing-aware power summary | extract SPEF → read SAIF → parallel STA/power → PPA summary | SPEF/SAIF/corner 一致性、summary |

PWR-01 重点检查 SAIF scope 是否正确映射到综合网表 hierarchy。

I. Fixed Batch and Sweep Workflows

| ID | 代表性任务 | 参考流程 | 评测重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3-BATCH-01 | 对五个给定 clock period 并行执行 synthesis+STA，并绘制频率—面积曲线 | parallel synth/STA branches → aggregate | 分支隔离、参数绑定、并行调度、结果排序 |
| L3-BATCH-02 | 对四个给定 utilization 分别执行 placement 和 congestion analysis | parallel placement/analysis → compare HPWL/overflow | 多实例管理、artifact 隔离、汇总 |

这里的参数集合由任务给定，例如：

clock periods = [2, 3, 4, 5, 6] ns

utilizations = [50%, 55%, 60%, 65%]

Agent 不根据结果继续搜索，因此仍属于固定 batch workflow；binary search、Bayesian optimization 或自适应 sweep 应放到 Level 5。

3. Level 3 的 Workflow Contract

Level 3 不能只保存最终答案，还要保存必要的工作流约束：

workflow_contract:

required_capabilities:

- synthesis

- equivalence_check

- report_timing

precedence_constraints:

- synthesis before equivalence_check

- synthesis before report_timing

artifact_contracts:

- synthesis.mapped_netlist -> equivalence_check.implementation

- synthesis.mapped_netlist -> report_timing.netlist

- synthesis.sdc -> report_timing.constraints

forbidden_operations:

- run_full_flow

- modify_rtl

final_invariants:

- equivalence_passed

- timing_report_exists

只保存一个 golden command sequence 不够，因为 Agent 可能采用另一条同样合法的执行路径。

4. Golden Workflow 的构造

每个 Level 3 任务应有五类 golden 信息：

- Reference DAG：专家编写的一条有效 DAG；

- Required Partial Order：必须满足的阶段顺序；

- Artifact Contracts：生产者和消费者之间的文件类型关系；

- Reference Outputs：参考 artifacts 与 canonical metrics；

- Oracle Schedule：在固定资源下的参考并行调度时间。

Golden DAG 用于诊断，不要求 Agent 完全复现。真正的成功标准主要是：

- 必要依赖不被违反；

- 中间 artifact 来源正确；

- 最终目标满足；

- 没有调用禁止操作。

5. Level 3 评分体系

Workflow Planning

- Required Node Recall；

- Invalid/Missing Step Count；

- Critical Edge Recall；

- Illegal Order Count；

- Parallel Opportunity Recall。

其中 Critical Edge 比普通 edge 更重要，例如：

routing → extraction

extraction → post-route STA

缺失这种依赖应直接判 workflow 无效。

Artifact Lineage

检查每个输入是否来自正确生产节点：

ArtifactContinuity =

正确连接的必需 artifact 数

/

必需 artifact 总数

例如不能把 pre-route SPEF 用于 post-route STA，也不能把另一个 sweep 分支的 netlist 混入当前分支。

End-to-End Correctness

WorkflowPass =

ValidDependencies

AND RequiredArtifactsExist

AND FinalSemanticGoalSatisfied

AND NoForbiddenOperation

不同任务再增加阶段特定条件：

- simulation：测试集合完整、结果正确；

- synthesis：netlist 可读取、LEC 通过；

- STA：corner 和 SPEF 正确；

- P&R：placement 合法、无 unrouted net 或满足规定阈值；

- signoff：DRC/LVS 状态正确；

- power：SAIF scope 和 corner 正确。

执行效率

分别报告：

- total tool calls；

- redundant tool calls；

- LLM calls/tokens；

- wall-clock makespan；

- CPU-hours；

- critical-path overhead；

- parallel efficiency；

- artifact duplication；

- retry count。

可以定义：

ScheduleEfficiency =

OracleMakespan / AgentMakespan

但只在相同硬件、相同工具版本和相同资源配额下比较，并将最大值截断为 1。

6. 一个完整任务示例

task_id: L3-SIGN-01

level: 3

workflow_type: fork_join

domain: physical_signoff

prompt: >

Starting from the routed AES design, generate the final

GDS and complete DRC and LVS verification. Return a

consolidated signoff report.

initial_state:

snapshot: aes_routed_v1

artifacts:

- aes_routed.def

- aes.v

- aes.sdc

- platform_files/

available_tools:

- streamout_gds

- run_drc

- run_lvs

- report_timing

- detailed_route

budget:

max_primary_tool_calls: 5

max_llm_turns: 8

timeout_seconds: 1800

workflow_contract:

precedence:

- streamout_gds before run_drc

- streamout_gds before run_lvs

parallel_group:

- run_drc

- run_lvs

required_outputs:

- aes.gds

- drc_report.json

- lvs_report.json

- signoff_summary.json

final_invariants:

- gds_loadable

- drc_completed

- lvs_completed

7. 建议规模

上述包含 23 个核心题型。建议：

23 个题型

× 每题约 2 个设计实例

= 约 46 个基础任务

再设置：

- 15–20 个 Linear Workflow；

- 10–15 个 Fork-Join Workflow；

- 10–15 个 Goal-only/Implicit Planning Workflow；

- 2–4 个 Full Track 长流程。

Level 3 最终约 50–65 个任务比较合适。设计划分仍应按 design family 隔离：public dev 使用 GCD/UART/AES，hidden test 使用 JPEG、Ibex 或其他未见设计，防止 Agent 直接

Level 4：Diagnosis and Recovery

给定被控制破坏的初始环境：

- 错误 top module；

- 缺失 SDC；

- clock port 名称错误；

- utilization 过高；

- library/corner 不匹配；

- placement congestion；

- transition violation；

- routing 后出现 DRC；

- simulation compile/elaboration/runtime failure；

- pod 或工具进程中断。

Agent 必须定位错误并选择正确恢复策略。

复用已知流程配置。

重新规划后，Level 4 不应再以“让工具报错”为核心，而应定义为：

核心问题是：在工具能够正常运行、日志不直接给出根因的情况下，Agent 能否结合 regression、波形、coverage、QoR、timing、congestion、DRC 等多源证据，定位被注入的设计或流程异常，并在允许的任务中完成最小化恢复。

这比“删除文件 → unresolved module → 读取报错”更能验证真正的推理能力。

1. Level 4 的总体任务模型

每个任务都由一个正确的 Golden Flow 开始：

Golden Design / Golden Flow

↓

受控故障注入（带随机种子）

↓

有效性与稳定性筛选

↓

生成异常设计或异常流程

↓

Agent 观察测试、报告、波形和日志

↓

故障定位 / 根因分析 / 最小修复

↓

隐藏测试与设计约束验证

Level 4 可以分成三类任务：

| 类型 | Agent目标 | 是否修改RTL |
| --- | --- | --- |
| L4-A：Fault Localization | 根据 regression 等结果对故障位置进行排序 | 否 |
| L4-B：Configuration/State Recovery | 定位并修复约束、工具参数或物理设计状态 | 否 |
| L4-C：Cross-stage Causal Recovery | 从下游异常反推出上游原因，并重跑最小必要流程 | 否 |

其中仿真任务主要采用 L4-A，只要求定位 RTL 中被修改的位置，不要求 Agent 编写或修复 RTL，因此仍然符合“为芯片设计与验证提供工具支撑，而不是进行代码设计”的 benchmark 边界。

2. 受控故障注入原则

2.1 不再把显式工具错误作为主要任务

以下错误可以保留少量作为简单校准任务，但不应成为 Level 4 主体：

- 缺失 RTL 文件；

- unresolved module；

- 语法错误；

- 找不到 liberty/LEF 文件；

- 工具命令拼写错误；

- 日志直接指出唯一错误文件和行号。

建议这类任务不超过 Level 4 的 5%–10%，或者直接留在 Level 1/Level 2。

Level 4 的主要故障应满足：

- 工具能够完成对应阶段；

- 日志不会直接暴露唯一根因；

- 故障表现可以稳定复现；

- Golden 结果和故障位置已知；

- Agent 需要关联多个证据才能定位；

- 修复后可以通过自动化规则验证；

- 不依赖未初始化信号、并发竞争等不稳定行为。

2.2 随机注入应当是“受限的伪随机”

例如每个实例保存：

{

"design": "picorv32",

"seed": 1037,

"mutation_operator": "comparator_boundary",

"fault_location": {

"file": "rtl/execute.v",

"module": "execute",

"line": 214

},

"fault_count": 1,

"killed_by_tests": ["branch_03", "branch_07"],

"golden_signature": "...",

"mutant_signature": "..."

}

YosysHQ 的 MCY 提供了 mutation generation、mutation application、formal-equivalence filtering 和 testbench mutation coverage，可以作为受控变异及筛选基础；它还支持将 mutation 与源代码位置关联。但对于行级 RTL 定位，建议另外实现 source/AST-level mutation 层，并保留稳定的源代码映射。MCY mutation documentation、MCY methodology

3. L4-A：Simulation and Regression Fault Localization

这是本次 Level 4 中最重要、也最适合形成独立研究问题的一组任务。

3.1 RTL 故障类型

推荐选择“语法正确、能够仿真、但改变局部功能”的 mutation：

| Mutation类别 | 示例 |
| --- | --- |
| 比较边界修改 | < → <=、>= → > |
| 逻辑关系修改 | && → ¦¦、== → != |
| 算术操作修改 | + → -、increment → decrement |
| 常量扰动 | 8 → 7、计数阈值 ±1 |
| Bit/index扰动 | [7:0] → [6:0]、index ±1 |
| 条件取反 | if (valid) → if (!valid) |
| MUX分支替换 | true/false branch交换 |
| 同类型信号替换 | src_a → src_b |
| Reset语义修改 | reset value或reset polarity变化 |
| FSM转移修改 | 某个 next-state 替换为另一个合法状态 |

需要排除：

- 导致编译失败的 mutation；

- 与 Golden 等价的 mutation；

- 造成所有测试立即失败、定位信息过于明显的 mutation；

- 依赖 X propagation 或仿真调度竞争的 mutation；

- 会造成仿真永久不结束的 mutation，除非 timeout 本身就是明确研究对象。

硬件故障定位研究已经采用了故障注入、执行证据以及 witness test 等思路，因此这组任务也有比较清楚的研究基础。Detraque、Wit-HW

3.2 代表性任务

- 从候选 RTL 位置注入一个 mutation；

- 给 Agent regression pass/fail、失败日志和有限 waveform 查询接口；

- Agent 输出 Top-K 可疑位置和诊断依据；

- 重新运行指定测试；

- 增加信号 dump；

- 请求 coverage 或 assertion failure cone。

这个任务不仅测最终定位精度，也测 Agent 是否会主动选择具有信息增益的调试操作。

4. 其他芯片设计流程的 Level 4 任务

这些任务不应注入会使流程直接终止的错误，而应注入“合法但不正确”的配置、约束或设计状态。

| ID | 流程 | 受控注入 | 可观测异常 | Agent任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L4-SYN-01 | 逻辑综合 | 修改 flatten、retiming或综合策略 | 面积、层次或关键路径异常 | 定位被修改的综合参数并恢复 |
| L4-SYN-02 | 综合约束 | 修改 clock period、单位或max transition | 映射结果和QoR异常 | 区分RTL问题与约束问题 |
| L4-STA-01 | STA | 修改或遗漏 generated clock | 部分路径约束状态异常 | 定位具体clock定义 |
| L4-STA-02 | STA | 扩大 false path或multicycle范围 | 时序“异常变好”或关键路径消失 | 定位过度约束的exception |
| L4-STA-03 | STA | 使用合法但错误的corner/SPEF/library组合 | slack整体偏移 | 识别分析环境不一致 |
| L4-PLC-01 | Floorplan | 对一个macro进行合法位置偏移 | 局部拥塞和wirelength恶化 | 定位引发热点的macro |
| L4-PLC-02 | Placement | 修改utilization、halo或blockage | overflow或legalization异常 | 恢复相关floorplan约束 |
| L4-PLC-03 | Placement | 修改pin side/region constraint | 局部连线绕行、拥塞增加 | 定位错误区域约束 |
| L4-CTS-01 | CTS | 修改buffer whitelist、max length或sink clustering | skew/latency异常 | 定位CTS配置根因 |
| L4-RT-01 | Routing | 修改可用金属层或layer capacity | overflow和拥塞热点 | 定位route constraint |
| L4-RT-02 | Routing | 修改via policy或注入局部track blockage | DRC集中出现 | 定位受影响层、区域和net |
| L4-PV-01 | DRC | 对合法route segment做微小几何扰动 | spacing/width violation | 定位具体对象并增量修复 |
| L4-PV-02 | Antenna | 移除一个diode或改变局部route | antenna violation | 定位net并恢复保护结构 |
| L4-PV-03 | LVS | 注入单个physical net/pin swap | LVS mismatch | 由cross-probe定位具体网络 |
| L4-PWR-01 | Power | 修改SAIF scope或activity mapping | annotation coverage和功耗异常 | 诊断activity输入问题 |
| L4-PWR-02 | Power | 使用错误但合法的PVT/frequency设置 | 功耗整体或局部异常 | 定位分析条件 |
| L4-ECO-01 | Timing ECO | 对单个cell进行受控降级或移除buffer | 已知setup violation | 定位并实施最小ECO |
| L4-ECO-02 | Hold ECO | 修改delay cell或局部buffer结构 | 已知hold violation | 修复且不恶化setup/DRC |

这里的物理设计 mutation 最好直接作用于 OpenDB 等数据库对象，并记录被修改的 object ID、net、instance、坐标和原始属性。这样既能精确控制，又能形成机器可验证的 oracle。

5. 跨阶段因果诊断任务

这是 Level 4 中难度最高、最能体现 agentic 特征的部分。

L4-X-01：Constraint → Synthesis → STA

例如修改一条 SDC clock 或 exception：

SDC mutation

→ 综合优化方向变化

→ netlist结构变化

→ STA关键路径异常

Agent 不能只在 STA 阶段反复尝试修 timing，而需要判断真正根因在约束，并在修复后重跑 synthesis–STA 的必要后缀。

L4-X-02：Floorplan → Placement → Routing

Macro位置/halo mutation

→ placement density hotspot

→ global routing overflow

→ detailed routing DRC

Agent需要把 routing symptom 追溯到 floorplan，而不是只做局部绕线。

评测重点包括：

- 是否定位正确的因果阶段；

- 是否修改正确的设计对象；

- 是否重跑了最小必要流程；

- 是否避免无关的全流程重跑。

6. Benchmark实例生成与筛选

每个实例都建议经过以下离线构造流程。

6.1 Golden验证

- Golden regression全部通过；

- Golden flow各阶段成功；

- Golden QoR、timing、DRC、power结果被保存；

- 固定工具版本、设计版本、PDK和随机种子。

6.2 候选故障生成

- 从预定义 mutation operator中采样；

- 记录故障位置、参数、原值和新值；

- 生成单故障和双故障候选。

6.3 自动有效性筛选

对于 RTL mutation：

- compile/elaboration必须成功；

- mutation必须产生功能差异；

- 至少一个测试失败；

- 不应所有测试都以相同的显式错误立即失败；

- 失败结果在重复运行中稳定。

对于 EDA flow mutation：

- 目标阶段应正常结束；

- 指定QoR或检查项发生可测量变化；

- 异常必须能够通过恢复原值消除；

- 不允许由随机 seed 波动造成真假不确定。

7. Golden Oracle设计

每个任务的隐藏 oracle 至少包含：

1. Golden design/flow hash

2. Mutation operator与随机种子

3. 精确故障位置或设计对象

4. Root-cause stage

5. Regression kill matrix

6. Golden与mutant的关键差异

7. 接受的修复范围

8. 修复后必须满足的检查项

9. 禁止修改的对象

10. 允许的运行与查询预算

修复类任务不应要求 Agent 必须生成与 Golden 完全相同的补丁。只要满足：

8. Level 4 评测指标

8.1 RTL故障定位

建议使用：

- Top-1、Top-3、Top-5 location accuracy；

- MRR；

- 双故障的 precision、recall、MAP；

- EXAM score：定位到真实故障前需要检查的代码比例；

- fault-count accuracy；

- 文件级、模块级和行级分层准确率；

- 测试重跑数、波形查询数和总工具调用数；

- 在给定预算内的定位成功率。

行号可以设置 ±2 或 AST-node 范围容差，避免格式化造成评价不稳定。

8.2 配置与物理状态恢复

- Root-cause stage accuracy；

- 参数/约束/实例/net定位准确率；

- Recovery success rate；

- Non-regression pass rate；

- QoR恢复程度；

- Repair footprint；

- 新增violation数量；

- 工具运行时间和调用次数。

8.3 跨阶段任务

- Causal stage accuracy；

- Minimal rerun ratio；

- Recomputed-stage count；

- End-to-end recovery rate；

- Diagnosis-before-action accuracy；

- 无效尝试和回滚次数。

主指标应由隐藏脚本直接计算，不建议将 LLM-as-a-judge 作为主要评分方法。

9. 数据划分与防止信息泄漏

需要按 design family 和 mutation operator 划分，而不是随机划分 mutant：

- Development：已知设计、已知mutation类型；

- Test-I：未见设计，但mutation类型已知；

- Test-II：已知流程，但mutation类型未见；

- Challenge：未见设计 + 双故障 + 跨阶段传播。

同时需要：

- 不向 Agent 提供 Golden 目录；

- 删除 git diff、mutation metadata和备份文件；

- 规范化文件时间戳与任务名称；

- 不在日志中保留 mutation脚本路径；

- 同一 RTL 位置的不同mutation不能跨训练和测试集合泄漏。

10. 推荐的最终Level 4规模

第一版不必追求过大，可以设计为：

| 类别 | 模板数 | 每模板实例数 |
| --- | --- | --- |
| RTL regression localization | 3 | 20–50 |
| Synthesis/STA diagnosis | 5 | 10–20 |
| Floorplan/placement diagnosis | 3 | 10–20 |
| CTS/routing recovery | 3 | 10–20 |
| Physical verification | 3 | 10–20 |
| Power diagnosis | 2 | 10–20 |
| ECO recovery | 2 | 10–20 |
| Cross-stage diagnosis | 2 | 10–20 |

总计约 23 个任务模板、300–500 个实例，已经足以支持较系统的 Agent 对比。

论文中最有价值的贡献不再是“收集了多少EDA错误”，而是：

构建了一套跨仿真、综合、时序和物理设计流程的可控故障注入系统，并为每个实例提供精确因果 oracle、稳定症状和机器可验证的恢复标准，从而评估 Agent 的证据理解、故障定位、因果推理及最小化恢复能力。

这会让 Level 4 从普通的“日志阅读题”转变为真正的芯片设计 Agent 诊断 benchmark。

Level 5：Autonomous Design Closure and Goal-Driven Optimization

Level 5 不再给出一个明确故障让 Agent 诊断，而是提供：

- 一个功能正确但尚未达到设计目标的初始状态；

- 一组不可放宽的设计约束；

- 一个自然语言描述的优化目标；

- 有限的计算和工具调用预算。

Agent 需要自主完成状态分析、任务规划、参数探索、跨阶段回退、增量优化和最终验收。

Level 4 解决“哪里出了问题、如何恢复”；Level 5 解决“在没有唯一正确操作序列的情况下，如何把设计推向目标”。

1. Level 5 的基本定义

Initial Valid Design

↓

Natural-language Design Objective

↓

Agent分析当前QoR与约束

↓

制定跨阶段优化计划

↓

多轮EDA执行、比较与回退

↓

Timing / Power / Area / Routability Closure

↓

隐藏Signoff验证

一个典型任务可以描述为：

当前设计在 slow corner 下 WNS 为 −0.18 ns，存在27条setup violation。请在不修改RTL、不放宽时钟周期、保持DRC/LVS clean且面积增长不超过2%的条件下完成时序收敛。最多允许相当于6次完整flow的计算预算。

这里不存在唯一 Golden 操作序列。Agent 可以通过：

- 修改综合和映射策略；

- cell sizing、buffer insertion；

- placement refinement；

- CTS优化；

- routing optimization；

- timing ECO；

- 调整合法的EDA参数；

- 从中间checkpoint重新执行部分流程；

实现同一个目标。

2. Level 5 与前几个Level的边界

| Level | 核心能力 | 是否存在明确根因 | 主要评价方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | 单一工具调用 | 不适用 | 工具和参数正确性 |
| Level 2 | 参数化分析 | 不适用 | 分析结果正确性 |
| Level 3 | 多步骤流程执行 | 通常无故障 | 流程完成度 |
| Level 4 | 故障诊断与恢复 | 有隐藏根因 | 定位、修复和验证 |
| Level 5 | 开放目标下自主收敛 | 没有唯一根因 | 目标达成、QoR和搜索效率 |

Level 5 仍然不允许修改 RTL。它评估的是设计实现、分析和优化能力，而不是 RTL generation。

3. Level 5 的五类任务

L5-A：单目标设计收敛

L5-TIMING-01：Setup Timing Closure

初始状态：

- RTL/netlist功能正确；

- placement或CTS已经完成；

- 存在中等规模setup violation；

- 没有明显的单点故障。

目标：

WNS ≥ 0

TNS = 0

DRC = 0

Area increase ≤ 2%

RTL/netlist equivalence通过

允许操作：

- cell sizing；

- buffer insertion；

- logic restructuring相关综合参数；

- placement refinement；

- CTS和routing优化；

- timing ECO；

- 从不同checkpoint重跑。

主要考察 Agent 能否判断 violation 的主要来源是：

- logic depth；

- fanout；

- transition/capacitance；

- placement；

- clock latency/skew；

- routing parasitic；

并选择合适的优化阶段。

L5-TIMING-02：Hold Closure Without Setup Regression

初始设计setup clean，但在一个或多个corner下存在hold violation。

目标：

- 所有corner下hold slack非负；

- setup WNS不低于指定阈值；

- 不产生新的DRC；

- 限制新增cell数量和面积。

这个任务的关键不是简单插入大量delay buffer，而是控制对setup、功耗和拥塞的副作用。

L5-ROUTE-01：Routing Closure

初始状态可能具有：

- 较高global routing overflow；

- 局部拥塞热点；

- detailed routing无法完成；

- 或route完成但DRC数量超标。

Agent可以修改：

- placement density；

- macro halo和channel；

- congestion-driven placement参数；

- routing layer范围；

- layer capacity adjustment；

- pin access、via及routing策略。

最终需要达到：

Global overflow = 0

Unrouted nets = 0

DRC ≤ target

Timing满足约束

L5-B：受约束的PPA优化

L5-PWR-01：Power Minimization

目标示例：

在WNS不低于0、面积增长不超过1%、所有物理检查通过的条件下，将总功耗降低至少8%。

Agent可以进行：

- cell downsizing；

- buffer tree调整；

- leakage-oriented cell selection；

- clock tree优化；

- placement和routing优化；

- 合法的综合策略调整。

功耗必须用固定的：

- PVT corner；

- voltage/frequency；

- activity文件；

- SAIF scope；

- power analysis mode；

重新计算，防止通过改变分析条件“降低功耗”。

L5-AREA-01：Area Minimization

目标：

- 减少standard-cell area或core area；

- 保持目标频率；

- 保持route clean；

- 不允许删除逻辑或降低功能覆盖。

Agent需要在cell mapping、buffer数量、utilization、timing margin和routability之间权衡。

L5-PERF-01：Frequency Maximization

固定：

- 最大面积；

- 最大功耗；

- DRC/LVS要求；

- corner和库文件。

Agent逐步收紧clock period，寻找能够通过signoff的最高频率。

最终结果不是“是否达到一个固定频率”，还可以评价 Agent 找到的最大可行频率与参考结果之间的差距。

L5-C：多目标协同优化

L5-PPA-01：Constrained PPA Optimization

不推荐简单使用：

Score = α × Power + β × Performance + γ × Area

因为不同权重会导致结果难以解释。更适合给出硬约束和一个主目标，例如：

在WNS≥0、功耗≤35 mW、DRC clean的条件下最小化面积。

或者：

在面积≤80,000 μm²、功耗≤40 mW的条件下最大化频率。

OpenROAD Flow包含大量相互作用的设计变量，小的组合变化可能显著影响macro placement和最终QoR，且无法进行穷举搜索，因此非常适合作为长程Agent的设计空间探索环境。OpenROAD Flow variables

L5-PPA-02：Pareto Frontier Discovery

给定固定计算预算，要求 Agent 输出多个非支配设计：

Solution A: 高性能、中功耗、较大面积

Solution B: 中性能、低功耗、小面积

Solution C: 性能略低、面积最小

评价 Agent 生成的 Pareto set：

- hypervolume；

- coverage；

- diversity；

- 与离线参考Pareto front的距离；

- 每个solution的合法性。

这类任务特别适合验证 Agent 是否会系统地记录实验、复用历史结果并分配并行计算资源，而不是反复尝试相近参数。

L5-D：多模式、多角落和跨阶段收敛

L5-MCMM-01：Multi-Corner Multi-Mode Closure

提供多个分析场景，例如：

| Mode/Corner | 主要要求 |
| --- | --- |
| Functional / Slow | Setup closure |
| Functional / Fast | Hold closure |
| Scan / Slow | Scan timing |
| Low Power / Slow | Timing + power |
| Nominal | Area和功耗报告 |

Agent必须解决不同corner间互相冲突的问题。例如：

- upsizing改善slow-corner setup，但增加功耗；

- 插入delay改善fast-corner hold，但可能损害setup；

- 更高density减小面积，但增加routing congestion。

最终需要所有必需scenario同时通过，而不是只优化最差的单个corner。

L5-XFLOW-01：Cross-stage Design Closure

从综合后的netlist或初始floorplan开始，允许跨越：

Synthesis

→ Floorplan

→ Placement

→ CTS

→ Routing

→ STA/Power/DRC

→ ECO

Agent需要决定：

- 当前瓶颈属于哪个阶段；

- 是否应回退到上游；

- 哪些checkpoint仍然可以复用；

- 修复后需要重跑哪些下游阶段；

- 是否继续局部优化或切换策略。

这是 Level 5 最具代表性的长程任务。

L5-XFLOW-02：Post-route Specification Change

给出一个已经收敛的post-route设计，然后改变合法设计目标，例如：

- clock period收紧5%；

- I/O delay变严格；

- 新增一个analysis corner；

- 功耗上限降低；

- 最大面积预算缩小。

Agent需要以尽可能小的改动重新收敛，同时保持原有DRC、LVS和其他corner的结果。

L5-E：预算约束下的并行自主探索

L5-PAR-01：Parallel Design-Space Exploration

为 Agent 提供分布式容器执行能力，但限制总预算，例如：

Maximum concurrency: 8

Total compute budget: 12 full-flow equivalents

Wall-clock limit: 4 hours

Maximum failed runs: 5

Agent需要决定：

- 同时探索哪些候选；

- 哪些候选只运行到placement进行早期淘汰；

- 哪些候选值得继续运行到routing/signoff；

- 是否使用局部参数扫描；

- 何时停止探索并提交最佳结果。

这一任务可以同时体现 benchmark 与 EDAPilot 分布式执行框架的关系。不过建议将“QoR能力”和“并发调度能力”分别计分，避免算力规模掩盖 Agent 的决策质量。

4. Level 5实例应如何构造

Level 5 不适合像 Level 4 一样通过单一故障注入产生。更合理的方法是从设计空间中选择“可达但非平凡”的初始状态。

4.1 离线生成参考设计空间

对每个设计运行：

- 人工经验配置；

- random/grid search；

- Bayesian optimization；

- OpenROAD AutoTuner；

- 多个工具随机种子。

AutoTuner可以作为非Agent基线，对EDA参数进行自动探索并优化PPA。OpenROAD AutoTuner

得到：

初始可行点

失败点

局部最优点

Pareto前沿

不同阶段的checkpoint

4.2 选择初始状态

初始设计应满足：

- 功能和基础流程正确；

- 与目标之间存在明确差距；

- 不是由单个明显错误造成；

- 在给定预算内确实能够达到目标；

- 最好存在两种以上不同解决方案。

例如，从离线探索结果中选择一个被其他配置明显支配的设计作为起点，再根据更优设计设置目标。

4.3 难度控制

| 难度 | 初始状态特点 |
| --- | --- |
| L5-Easy | 单一目标，主要涉及一个流程阶段 |
| L5-Medium | 两个相互制约的目标，需要跨2–3个阶段 |
| L5-Hard | MCMM、多目标、需要跨阶段回退 |
| L5-Challenge | 未见设计、严格预算、并行探索和开放Pareto优化 |

Level 5 的难度不应由预设的“正确操作数”定义，因为不存在唯一操作序列。

5. 任务输入和提交结果

每个任务建议包含：

task_id: L5-TIMING-01-ibex-07

starting_checkpoint: post_place

objective:

primary: close_setup_timing

constraints:

setup_wns_ns: 0.0

setup_tns_ns: 0.0

max_area_increase: 0.02

max_drc: 0

immutable:

- rtl

- clock_period

- liberty

- pvt_corner

budget:

full_flow_equivalents: 6

max_parallelism: 4

allowed_actions:

- edit_flow_parameters

- edit_placement_constraints

- run_incremental_optimization

- apply_physical_eco

Agent最终提交：

- 最终设计数据库或GDS；

- 修改后的配置、SDC和Tcl；

- 完整run manifest；

- 每轮实验的参数及指标；

- 最终选择理由；

- 资源消耗记录。

6. 防止“投机取巧”

Level 5 很容易出现通过放宽约束获得虚假QoR，因此必须在隔离环境中重新signoff。

禁止：

- 放宽目标clock；

- 删除timing path；

- 任意添加false path或multicycle path；

- 改变PVT corner；

- 降低routing/DRC检查标准；

- 删除net或instance；

- blackbox设计模块；

- 更换功耗activity或frequency；

- 使用旧报告冒充新结果；

- 修改RTL。

隐藏验收流程需要检查：

逻辑等价

+ constraint consistency

+ unconstrained path coverage

+ setup/hold signoff

+ routing connectivity

+ DRC/LVS/antenna

+ power analysis consistency

+ artifact provenance

所有评分必须基于benchmark方从提交artifact重新生成的报告。

7. Level 5评测指标

7.1 首要指标：设计可行性

采用硬门槛：

Feasible =

Equivalence Pass

∧ Timing Constraints Pass

∧ Routing Complete

∧ DRC/LVS Pass

∧ No Forbidden Modification

没有通过可行性检查的设计，不能仅凭较好的PPA获得高分。EDA contest也通常将合法性、route完成和runtime共同纳入评价。ISPD 2016 evaluation

7.2 目标达成指标

- Design Closure Rate；

- Multi-corner Closure Rate；

- Target Achievement Rate；

- 首次获得可行解的时间 Time-to-Feasible；

- 最终最佳可行QoR。

7.3 优化质量

对于单目标：

\[ \text{Normalized Improvement} = \frac{M_{\text{initial}}-M_{\text{agent}}} {M_{\text{initial}}-M_{\text{reference}}} \]

其中 reference 是离线探索得到的参考值，不应声称是全局最优。

对于多目标：

- Pareto hypervolume；

- 与参考front的距离；

- 非支配solution数量；

- solution diversity；

- constraint violation。

7.4 Agent执行效率

- EDA工具调用次数；

- 完整flow次数；

- 增量执行比例；

- 无效或失败运行次数；

- checkpoint复用率；

- 总CPU core-hours；

- wall-clock time；

- Agent token与推理成本，可作为辅助指标。

为了避免不同阶段运行时间差异，可以定义：

\[ \text{Full-Flow Equivalent} = \frac{\sum_i \text{Runtime of Stage}_i} {\text{Median Runtime of One Full Golden Flow}} \]

这样一次STA分析的成本不会被错误地视为与一次完整RTL-to-GDS运行相同。

7.5 Anytime表现

不仅评价预算耗尽后的最终结果，还记录 Agent 在不同预算点的最佳可行结果：

1 FFE → 当前最佳结果

2 FFE → 当前最佳结果

4 FFE → 当前最佳结果

8 FFE → 当前最佳结果

计算 Quality–Compute Curve 的面积，可以区分：

- 很快找到合理解的Agent；

- 前期大量浪费、最后偶然找到好解的Agent；

- 始终不能产生合法解的Agent。

8. 推荐的Level 5任务规模

| 任务族 | 模板数 | 每模板实例数 |
| --- | --- | --- |
| Timing/hold/routing closure | 3 | 8–15 |
| Power/area/performance优化 | 3 | 8–15 |
| PPA与Pareto优化 | 2 | 8–12 |
| MCMM与跨阶段收敛 | 3 | 6–10 |
| 并行预算优化 | 1 | 6–10 |

第一版可以构建约12个模板、100–150个实例。由于 Level 5 单个实例运行成本较高，规模不需要达到 Level 4 的数百个实例，应更重视：

- 多个设计；

- 多种目标；

- 多个难度；

- 多个Agent随机种子；

- 可重复的容器和资源限制。

9. Level 5最适合作为论文贡献的部分

Level 5 的核心贡献可以概括为：

A budgeted, goal-driven benchmark for evaluating whether EDA agents can autonomously plan, explore, optimize, backtrack, and achieve multi-stage chip design closure without modifying RTL or relaxing design constraints.

它不再只测“能否调用工具”，而是同时测：

- 是否理解设计目标；

- 是否识别当前瓶颈；

- 是否选择正确的优化阶段；

- 是否利用中间结果调整策略；

- 是否进行有效的并行实验；

- 是否在有限计算预算内得到合法、高质量设计；

- 是否避免以放宽约束的方式虚假优化。

因此，Level 5 可以成为整个 benchmark 中最能体现“Agentic EDA”研究价值的一层。